访问控制列表概述、标准 扩展ACL配置

访问控制列表（ACL）

访问控制列表的处理过程

如果匹配第一条规则，则不再往下检查，路由器将决定该数据包允许通过或拒绝通过。

如果不匹配第一条规则，则依次往下检查，直到有任何一条规则匹配。

如果最后没有任何一条规则匹配，则路由器根据默认的规则将丢弃该数据包。

访问控制列表的类型

标准访问控制列表的配置

1、标准访问控制列表的创建

全局：access-list  1  deny  192.168.1.1  0.0.0.0

全局：access-list  1  permit  192.168.1.0  0.0.0.255

通配符掩码：也叫做反码。用二进制数0和1表示，如果某位为1，表明这一位不需要进行匹配操作，如果为0表明需要严格匹配。

例：192.168.1.0/24子网掩码是255.255.255.0,其反码可以通过255.255.255.255减去255.255.255.0得到0.0.0.255

隐含拒绝语句：

全局：access-list  1  deny  0.0.0.0  255.255.255.255

2、将ACL应用于接口

接口模式：ip  access-group  列表号 in或out

注：access-list  1  deny  192.168.1.1  0.0.0.0或写为

access-list  1  deny  host  192.168.1.1

access-list 1  deny  0.0.0.0  255.255.255.255

或写为

access-list  1  deny  any

- 删除已建立的访问控制列表

全局：no  access-list 列表号

- 接口上取消ACL

接口模式：no  ip  access-group  列表号in 或out

- 查看访问控制列表

特权：show  access-lists

扩展访问控制列表

1、作用

可以根据源IP地址，目的IP地址，指定协议，端口等过滤数据包。

2、扩展访问控制列表号:100-199

- 3、eq等于、lt小于、gt大于、neq不等于

4、扩展访问控制列表案例：

例1：全局： access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

（允许192.168.1.0网络访问192.168.2.0网络的所有服务）

全局： access-list 101 deny ip any any

（拒绝所有）

例2：全局： access-list 101 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.2  eq  21

（拒绝192.168.1.0网段访问192.168.2.2的TCP的21端口）

全局：access-list  101  permit  ip  any  any（允许访问所有）

例3全局： access-list 101 deny icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 192.168.2.2 echo

（拒绝192.168.1.0 ping 192.168.2.2）

5、删除扩展ACL

全局：no  access-list  列表号

注：扩展与标准ACL不能删除单条ACL语句，只能删除整个ACL。

- 扩展ACL应该应用在离源地址最近的路由器上。

命名访问控制列表

- 命名访问控制列表可以配置标准命名也可配置扩展命名。

2、命名访问控列表的ACL语句默第一条为10,第二条为20,依此类推。

3、命名ACL可以删除单条ACL语句,而不必删除整个ACL。并且命名ACL语句可以有选择的插入到列表中的某个位置，使得ACL配置更加方便灵活。

4、标准命名ACL的配置

1）全局:ip  access-list  standard  名字

Permit  host   192.168.1.1

deny   any

2)命名ACL应用于接口

接口模式：ip   access-group  名字 in或out

5、扩展命名ACL的配置

全局：ip  access-list  extended   名字

deny  tcp  192.168.1.0  0.0.0.255  host  192.168.2.2  eq  80

（拒绝1.0网段访问2.2的web服务）

Permit  ip  any  any

/////////////////////////补充：动态路由OSPF///////////////////////

- OSPF 三张关键的表： 邻居列表  链路状态数据库  路由表

- 七个邻居建立的过程：down状态、init状态、2-WAY状态、ExStart状态、Exchange状态、Loading状态、Full状态

- OSPF区域

- 为了适应大型的网络，OSPF在AS内划分多个区域

- 每个OSPF路由器只维护所在区域的完整链路状态信息

- 区域ID

- 区域ID可以表示成一个十进制的数字

- 也可以表示成一个IP

- 骨干区域Area 0

- 负责区域间路由信息传播

- 非骨干区域

- Router ID

- OSPF区域内唯一标识路由器的IP地址

- Router ID选取规则

- 首先，选取路由器loopback接口上数值最高的IP地址

- 如果没有loopback接口，在物理端口中选取IP地址最高的

- 也可以使用router-id命令指定Router ID

- DR和BDR的选举方法

- 自动选举DR和BDR

网段上Router ID最大的路由器将被选举为DR，第二大的将被选举为BDR

- 手工选择DR和BDR

优先级范围是0～255，数值越大，优先级越高，默认为1

如果优先级相同，则需要比较Router ID

如果路由器的优先级被设置为0，它将不参与DR和DBR的选举

启动OSPF路由进程

Router(config)# router ospf process-id

指定OSPF协议运行的接口和所在的区域：

Router(config-router)# network address inverse-mask area area-id

修改接口的优先级（为了指定DR，修改完之后要重启该网段所有的ospf进程或者重启设备）

Router(config-if)#ip ospf priority priority

案例